        - 1.技术要求（实质性要求）

| 序号 | 采购名称 | 纯度 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业氮气 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 |
| 2 | 高纯氮气 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 |
| 3 | 高纯氦气 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 |
| 4 | 高纯乙炔 | 纯度≥99.5% | 2kg |
| 5 | 二氧化碳 | 纯度≥99.999% | 40L |
| 6 | 氩气 | 纯度≥99.999% | 40L |
| 7 | 高纯氩气 | 纯度≥99.999% | 50L |
| 8 | 干燥空气 | 空气(21%02,其余为N2) | 50L |
| 9 | 高纯氮气 | 纯度≥99.999% | 50L |
| 10 | 甲烷 | 纯度≥99.999% | 8L |
| 11 | 氢气 | 纯度≥99.999% | 40L |
| 12 | 氧气 | 纯度≥99.999% | 40L |
| 13 | 一氧化碳 | 纯度≥99.999% | 40L |
| 14 | 标气 | 氮气（含1.5%氢气） | 4L |
| 15 | 标气 | 苯、甲醇、乙醛、环氧乙烷、氯乙烯每组份5ppm | 4L |
| 16 | 标气 | 甲烷 ,按需求配比，余二氧化碳 | 4L |
| 17 | 标气 | 硫化氢、氧硫化碳4.92-5.0*10-6余 二氧化碳 | 4L |
| 18 | 标气 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷, 0.996-1.04*10-6 （1ppm），余氮 | 4L |
| 19 | 标气 | 二氧化硫 ,4.91*10-6 （5ppm）余 二氧化碳 | 4L |

- 2.服务及质量要求（实质性要求）

- 2.1供应商须承诺所供气体及钢瓶完全符合约定的质量、规格和性能要求。每批次钢瓶及气体应随附有效合格证。气瓶的包装标志、颜色标志及定期检验，须分别符合 GB 190（危险货物包装标志）、GB/T 7144（气瓶颜色标志）及 GB/T 13075-2016（气瓶检验）等相关国家标准，且在校验有效期内，校验有效期不得早于气体产品的有效期限。

- 若出现任何不符合项，采购人有权要求供应商负责包换或包修，或选择退货，由此产生的全部费用（包括修理、调换、退货及运输等）均由供应商承担。

- 2.2供应商应当具备充足的充装能力与库存，能够满足采购人持续用气需求。

- 2.3供应商所供气瓶的容器接头，须适配采购人现有各类气体的用气连接方式。

- 2.4气瓶应配置RPV保压阀，防止气体用尽以及用气过程中发生倒灌或串气，保障气体品质。

- 2.5气瓶应配备开放式瓶帽，无需拆卸即可使用，在用气过程中提供持续防护。

- 2.6供应商须在气瓶上张贴产品标准警示标签及GHS标签，并提供对应气体的安全技术说明书（MSDS），确保用气安全。

- 2.7合同履行期内，供应商应配备专业的技术支持团队，及时响应采购人在气体使用过程中遇到的技术问题，提供远程或现场技术指导服务，响应时间不得超过4小时。

- 3.商务要求（实质性要求）

3.1交货要求：按采购人需求分批配送。所供货物须与采购清单在名称、品牌、规格及纯度上完全一致，并在接到通知后24小时内送达采购人指定地点。

3.2付款方式：月结。供应商须向采购人提供合法合规的等额发票及所需付款资料；因供应商原因导致付款延迟的，相关责任与损失由供应商自行承担。